[image: image1.jpg]



型号:
MSV7-701-36
高清晰度, 700 TVL, 12V DC
[image: image3.png]



特性:

●  IP67防水, 适合户外, 汽车, 卡车使用.
●  配置红外灯, 全天候环境.
●  宽的电压使用范围, 电源反接瞬间保护.

●  图像清晰,优良的色彩还原.

●  符合RoHS要求.
注意事项:

1. 请确保输入电压在规格范围内。
2. 切勿私自拆修摄像机，请与商家联系维修事宜。
附件:

摄像机
                  1

使用说明书
                  1
自攻螺丝
                  3
安装指示:
1. 拧开顶壳两侧翼的螺丝.拆除顶壳.
2. 拿开球体
3. 使用配件螺丝, 将底盘固定在所需位置上
4. 放回球体于底盘, 合上顶壳, 拧上两侧翼的螺丝.
5. 按下图接上航空头:

6. 调整球体使图像定位在合适位置, 然后锁紧两侧翼的螺丝.
尺寸图:
[image: image2.png]



规格参数:
	型号
	MSV7-701-36

	摄像元件
	1/3” Sony 811 or 810 CCD

	图像元素
	PAL
	976 (H) x 582 (V)

	
	NTSC
	976 (H) x 496 (V)

	水平解析度
	700线

	日夜灵敏度
	0 Lux (红外灯亮)

	同步系统
	内同步

	红外光谱
	850nm

	红外灯数
	12个

	红外夜视距离
	3米

	信噪比
	超过50 dB, (AGC关)

	自动增益(AGC)
	自动

	白平衡
	自动

	电子快门
	自动

	背光补偿
	自动

	视频输出
	1 Vp-p, 75Ωcomposite

	音频输出
	无

	镜像功能
	可选

	镜头
	f3.6mm标准镜头

	水平调整
	+/-30°

	垂直调整
	+/-30°

	电源电压
	9-18V DC 

	工作电流
	160mA

	外形尺寸(L X W X H)
	63 x 78.5mm

	净重
	130g

	防水级别
	IP67

	工作温度
	-25°C to +55°C


1/3”DSP彩色迷你防水摄像机











